ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

| ОБЕКТ: | Жилищна сграда, която ще бъде построена в Урегулиран поземлен имот ХII - 819,820,821 /дванадесети за имоти планоснимачни номера осемстотин и деветнадесет, осемстотин и двадесет, осемстотин двадесет и едно / от квартал 55 (петдесет и пет), район „Връбница“, гр. София, кв. „Модерно предградие“, ул. „Светла“ № 34 (тридесет и четири), целият с площ по регулационен план от 901 (деветстотин и един) квадратни метра |
| --- | --- |
| МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: | сграда, която ще бъде построена в Урегулиран поземлен имот ХII - 819,820,821 /дванадесети за имоти планоснимачни номера осемстотин и деветнадесет, осемстотин и двадесет, осемстотин двадесет и едно / от квартал 55 (петдесет и пет), район „Връбница“, гр. София, кв. „Модерно предградие“, ул. „Светла“ № 34 (тридесет и четири), целият с площ по регулационен план от 901 (деветстотин и един) квадратни метра |

- Помещение: ДНЕВНА И СПАЛНЯ/И/

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подово покритие | Циментова замазка – нивелирана и механично пердашена, за постигане на равна и гладка повърхност. |
| 2 | Стени | Измазани със специална гипсова мазилка ,,Rofix’’, положена с пневматични машини и нивелирана със стоманени поцинковани водачи и ръбохранители. |
| 3 | Тавани | Измазани със специална гипсова мазилка ,,Rofix’’, положена с пневматични машини. |
| 4 | Електро- Силнотокова инсталация | Полагане проводници ПВВ-МБ1 под мазилка , монтаж на конзоли и разклонителни кутии, монтирани ключове и контакти Legrand серия Niloe. Изграждане на табла с апаратура на Shrack Technik. |
| 5 | Електро- Слаботокова инсталация | Монтирани апартаментни слаботокови табла и интернет розетки. Положен кабел FTP Cat.5 във всеки апартамент до съответните точки съгласно проект. Изградени магистрални линии до всеки апартамент с кабел FTP cat.5 и оптика. Окабеляване и монтаж на пожароизвестителна инсталация. |
| 6 | Отопление/ Вентилация | Изграден комин от готови коминни тела. Монтирани проводници за ел. Захранване и монтирани тръбни пътища(медни тръби с изолация, кабели, дренаж) за климатици за всички помещения.Изпълнената тръбна разводка е за климатизация тип мулти сплит и сплит система – едно външно тяло захранва няколко вътрешни тела(мулти сплит), едно външно тяло захранва едно вътрешно(сплит). |
| 7 | Прозорци и/ Или вратопрозорци | PVC система Gelan S 8000– Фасадата е в цвят антрацит, а интериорът - в бяло, съобразно модерните тенденции в Западна Европа.Gelan S 8000 е напълно завършена, тествана и окомплектова система, която включва пълния набор от системни артикули, необходими за сглобяването на един елемент – профили, основни и базисни за връзка към конструкцията, аксесоари и обков. Нивото на системата включва допълнително средно уплътнение, което оформя профили с три уплътнителни бариери. Gelan S 8000 е 5-камерна PVC система за прозорци с отлични топлоизолационни стойности и тесни видими ширини на профила от 120 мм. С прозорците Gelan S 8000 дразнещият шум остава навън. Прозоречната PVC система и уплътнителна технология, комбинирани с шумоизолиран стъклопакет, се грижат за отличната шумоизолация. Монтиран външен подпрозоречен перваз с водобран, излизащ 3-4 см пред фасадата.Оформен вътрешен отвор с прави ръбове с мазилка и шпакловка, с монтирани метални ръбохранители. |

- Помещение: КУХНЯ ИЛИ КУХНЕНСКИ БОКС

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подово покритие | Циментова замазка – нивелирана и механично пердашена, за постигане на равна и гладка повърхност. |
| 2 | Стени | Измазани със специална гипсова мазилка ,,Rofix’’, положена с пневматични машини и нивелирана със стоманени поцинковани водачи и ръбохранители. |
| 3 | Тавани | Измазани със специална гипсова мазилка ,,Rofix’’, положена с пневматични машини. |
| 4 | Електро- Силнотокова инсталация | Полагане проводници ПВВ-МБ1 под мазилка , монтаж на конзоли и разклонителни кутии, монтирани ключове и контакти Legrand серия Niloe. Изграждане на табла с апаратура на Shrack Technik. Монтаж на лампи по балкони, тераси и общи части. |
| 5 | Електро- Слаботокова инсталация | Монтирани апартаментни слаботокови табла и интернет розетки. Положен кабел FTP Cat.5 във всеки апартамент до съответните точки съгласно проект. Изградени магистрални линии до всеки апартамент с кабел FTP cat.5 и оптика. |
| 6 | Отопление/ Вентилация | Монтирани проводници за ел. Захранване и монтирани тръбни пътища(медни тръби с изолация, кабели, дренаж) за климатици за всички помещения.Изпълнената тръбна разводка е за климатизация тип мулти сплит и сплит система – едно външно тяло захранва няколко вътрешни тела(мулти сплит), едно външно тяло захранва едно вътрешно(сплит). |
| 7 | Прозорци и/ Или вратопрозорци | PVC система Gelan S 8000– Фасадата е в цвят антрацит, а интериорът - в бяло, съобразно модерните тенденции в Западна Европа.Gelan S 8000 е напълно завършена, тествана и окомплектова система, която включва пълния набор от системни артикули, необходими за сглобяването на един елемент – профили, основни и базисни за връзка към конструкцията, аксесоари и обков. Нивото на системата включва допълнително средно уплътнение, което оформя профили с три уплътнителни бариери. Gelan S 8000 е 5-камерна PVC система за прозорци с отлични топлоизолационни стойности и тесни видими ширини на профила от 120 мм. С прозорците Gelan S 8000 дразнещият шум остава навън. Прозоречната PVC система и уплътнителна технология, комбинирани с шумоизолиран стъклопакет, се грижат за отличната шумоизолация. Монтиран външен подпрозоречен перваз с водобран, излизащ 3-4 см пред фасадата.Оформен вътрешен отвор с прави ръбове с мазилка и шпакловка, с монтирани метални ръбохранители. |
| 8 | Водопровод и Канал | Водопровод – от полипропилен, с изводи за топла и студена вода до ,,тапа‘‘ , съгласно проекта. Канализация PVC Ф50, съгласно проекта. |

- Помещение: ПРЕДДВЕРИЕ

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подово покритие | Циментова замазка – нивелирана и механично обработена, за постигане на равна и гладка повърхност. |
| 2 | Стени | Измазани със специална гипсова мазилка ,,Rofix’’, положена с пневматични машини и нивелирана със стоманени поцинковани водачи и ръбохранители. |
| 3 | Тавани | Измазани със специална гипсова мазилка ,,Rofix’’, положена с пневматични машини. |
| 4 | Електро- Силнотокова инсталация | Полагане проводници ПВВ-МБ1 под мазилка , монтаж на конзоли и разклонителни кутии, монтирани бели ключове и контакти Legrand серия Niloe. Изграждане на табла с апаратура на Shrack Technik. Монтаж на лампи по балкони, тераси и общи части. Изпълнение на фасадно и парково осветление. Гръмоотводна и заземителна инсталация за сградата. |
| 5 | Електро- Слаботокова инсталация | Монтирани апартаментни слаботокови табла и интернет розетки. Положен кабел FTP Cat.5 във всеки апартамент до съответните точки съгласно проект. Изградени магистрални линии до всеки апартамент с кабел FTP cat.5 и оптика. |
| 6 | Отопление/ Вентилация | Монтирани проводници за ел. Захранване и монтирани тръбни пътища(медни тръби с изолация, кабели, дренаж) за климатици за всички помещения.Изпълнената тръбна разводка е за климатизация тип мулти сплит и сплит система – едно външно тяло захранва няколко вътрешни тела(мулти сплит), едно външно тяло захранва едно вътрешно(сплит). |
| 7 | Врати | Входните врати на апартаментите, са с висококачествена система STARSECURITYDOOR серия StarLife модел SL-208.Вратите са сертифицирани и имат висок клас на взломоустойчивост, както и отлична шумо и топлоизолация. |

- Помещение: БАНЯ И ТОАЛЕТНА

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подово покритие | Бетон. |
| 2 | Стени | Измазани с варо-циментна мазилка, пердашена. |
| 3 | Електро- Силнотокова инсталация | Монтирани проводници съгласно проекта до лампените излази, излаз за бойлер и вентилатор. Брой на лампените излази – по проект. |
| 4 | Отопление/ Вентилация | Изградена естествена вентилация с PVC тръби съгласно проекта. |
| 5 | Водопровод и Канал | Изпълнена водопроводна инсталация с тръби от полипропилен съгласно проекта, монтирани водомери за топла и студена вода.Изпълнена канализационна инсталация от PVC тръби Ф50 и Ф110. |

- Помещение: ТЕРАСА

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подово покритие | Циментова замазка с наклон за оттичане на водата. При открита тераса над жилищно помещение – изпълнена топлоизолация от XPS с дебелина 10 см, бетонно покритие за защита на топлоизолацията, изпълнена два пласта рулонна хидроизолация, като втория пласт е с посипка. Монтиран гранитогрес и направен цокъл от същия гранитогрес по архитектурен проект. Монтиран подов сифон за отводняване на терасата. |
| 2 | Стени | Завършени фасадни мазилки или облицовки. |
| 3 | Тавани | Завършени фасадни мазилки. |
| 4 | Електро- Силнотокова инсталация | Монтирани проводници съгласно проекта до лампените излази. Брой на лампени излази – по проект. Изпълнение на фасадно осветление. |
| 5 | Парапет | По архитектурен детайл в проект – стъклен. |

- ГРУБ СТРОЕЖ

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конструкция | Конструктивната схема на сградата е монолитна, стоманобетонна, безгредова, с частично разположени греди. Конструкцията на сградата се състои от носещи вертикални елементи – стоманобетонни колони и шайби, поемащи хоризонталните въздействия и вертикалните натоварвания. Плочите са с дебелини 20cm. Тухлените зидове са неносещи и ще се обрамчват през 3m по височина, по хоризонтала и в краищата им с вертикални и хоризонтални стоманобетонни пояси. Фундирането на сградата е предвидено да се извърши с обща фундаментна плоча с дебелина 50см с кота фундиране -1,65м = 546,45м. Съгласно инженерно-геоложкия доклад кота фундиране попада в почвен пласт 2. |
| 2 | Хидроизолация в основи | Под фундаментната плоча и по сутеренните стени – с височина 50см. Над кота ±0.00, отвън и отдолу, задължително са защитени с направата на хидроизолационна вана от битумна рулонна хидроизолация с минерална посипка /Sika/. |

- ЗИДАРИИ

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стени | Външните ограждащи и вътрешни преградни стени са от тухлена зидария, изпълнена с керамични тухли на фирма WIENERBERGER - Proterm. Керамичните тухли са изработени с високо качество, притежаващи идеална геометрична форма, която позволява изключително качествени зидарии.Зидарията се изпълнява с разтвор на фирма Rofix. Стените (вътрешни преградни и външни ограждащи) ще бъдат изпълнени с дебелина 12 см. и 25 см. Отвътре стените ще бъдат измазани с машинна варо-гипсова мазилка. |

- ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покрив | Покривът ще бъде плосък, с послоен монтаж, с вътрешно водоотвеждане – покривното покритие ще е от 2 пласта хидроизолационна, битумна перфорирана пародренажна изолационна мембрана, като втория пласт е с посипка, армиран бетон за наклон с минимална дебелина 5 см, топлоизолация XPS с дебелина 15 см и пароизолация. Към покривите са предвидени ревизионни отвори с достъп от последната етажна площадка. |
| 2 | Отводняване на покрива | Покривът ще бъде плосък, с послоен монтаж, с вътрешно водоотвеждане. Водоприемниците ще бъдат воронки със странично отвеждане , които се заустват във вертикални вътрешни водосточни тръби.Монтират се воронки със странично или право оттичане, с хидроизолационна пола. |

- ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод | Водоснабдяването на сградата ще се осъществи от уличен водопровод по отделен проект чрез сградно водоправодно отклонение(СВО) ще се изпълни от PEHD Ф90 тръба. На него ще се монтира СК DN 80 на 0,50 м от бордюра.Полагането му ще се извърши върху 0,10м пясъчна подложка. Обратната засипка да се изпълни от пясък до 0,40м над темето на тръбата. След навлизането на водопровода в сградата ще бъде изграден главният водомерен възел. Той ще включва: СК, мрежест филтър, прави тръбни участъци от двете страни на водомера с дължина съответстваща на техническата му спецификация, водомер , възвратна клапа и СК и СК с изпразнител. Арматурите ще са с диаметър DN80. |
| 2 | Канализация | Инсталацията в сградата ще бъде разделна – за битови и дъждовни води, като преди излизането от сградата се обединява. Вертикалните канализационни клонове ще се изпълнят от PVC тръби, като за вентилация се извеждат над покрива. За ревизията им се предвиждат ревизионни отвори на първия, на последния и през етаж над най-високо разположения прибор. Отводняването на приборите по етажите става с PVC тръби положени скрито в тухления зид и подовия пълнеж. Хоризонталната сградна канализация ще се изпълни от PVC тръби, окачена по тавана на сутеренa. За ревизия и поддръжка се предвиждат на подходящи места ревизионни отвори. Отводняването на покрива ще става чрез воронки, а на терасите чрез подови сифони. Отвеждането на отпадните дъждовни води ще се извършва гравитачно, чрез водосточни тръби от PVC. За отводняването на гаражите и паркингите са предвидени отводнителни дренажни решетки, които чрез PEHD тръби поставени във фундаментната плоча ще отвеждат отпадните водни количества към каломаслоуловител. |

- ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | Отоплителната система в сградата е базирана на съвременни климатични уредби, включващи сплит и мулти сплит системи. Във всички апартаменти са инсталирани изводите за тези системи, което позволява последващо свързване на вътрешни блокове към един или множество външни блокове. Така структурата на системата предоставя гъвкавост за избор и инсталация на вътрешни блокове според индивидуалните предпочитания и нужди на собствениците. Всички предварителни подготовки за свързване са направени, за да гарантират лесна и бърза монтажна дейност. Всяка точка за свързване е проектирана да поддържа висока енергийна ефективност и да минимизира енергийните загуби, което ще спомогне за намаляване на оперативните разходи след инсталиране на вътрешните блокове. Тази система осигурява ефективно управление на вътрешната температура, като поддържа комфорта и предоставя възможност за индивидуално регулиране на температурата в различните помещения, когато вътрешните блокове бъдат инсталирани. |
| 2 | Вентилация | Изчисленията са съобразени с действащите правилници и нормативни документи. За осъществяване на общообменна смукателна вентилация на тоалетните и баните са предвидени осеви вентилатори с дебит, който ще се отведат над покрива посредством вертикални щрангове . Останалите помещения се проветряват естествено чрез отваряемите прозорци. Въздуховодите на вентилациите са с клас по реакция на огън А2. |

- ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Силнотокова инсталация | Полагане проводници ПВВ-МБ1 под мазилка , монтаж на конзоли и разклонителни кутии, монтирани ключове и контакти Legrand серия Niloe. Изграждане на табла с апаратура на Shrack Technik. Монтаж на лампи по балкони, тераси и общи части. Изпълнение на фасадно и парково осветление. Гръмоотводна и заземителна инсталация за сградата. |
| 2 | Слаботокова инсталация | Монтирани апартаментни слаботокови табла и интернет розетки. Положен кабел FTP Cat.5 във всеки апартамент до съответните точки съгласно проект. Изградени магистрални линии до всеки апартамент с кабел FTP cat.5 и оптика. Окабеляване и монтаж на IP камери и оборудване по фасада и общи части. Окабеляване и монтаж на пожароизвестителна инсталация. |

- СТЪЛБИЩЕ, ПРИЛЕЖАЩИ КОРИДОР И АСАНСЬОР /”Orona” – по проект, съобразен с наредбата за достъпна среда/

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Входна врата | Входните врати на апартаментите, са с висококачествена система STARSECURITYDOOR серия StarLife модел SL-208.Вратите са сертифицирани и имат висок клас на взломоустойчивост, както и отлична шумо и топлоизолация. |
| 2 | Пощенски кутии | Пощенски кутии за всеки апартамент, монтирани при главния вход на сградата и съобразени с интериора във фоайето. |
| 3 | Под | Настилката на стълбището се изпълнява от гранитогрес. |
| 4 | Стени | Измазан и шпаклован, обработени с предбояджийски материали за постигане на гладка и равна повърхност. |
| 5 | Таван | Измазан и шпаклован, обработени с предбояджийски материали за постигане на гладка и равна повърхност. |
| 6 | Електро | Монтиране на ключове. Монтиране на осветителни тела. Изпълнена автоматизация за запалване на осветлението на етажната площадка с пристигане на асансьора. |
| 7 | Прозорци | PVC система Gelan S 8000– Фасадата е в цвят антрацит, а интериорът - в бяло, съобразно модерните тенденции в Западна Европа.Gelan S 8000 е напълно завършена, тествана и окомплектова система, която включва пълния набор от системни артикули, необходими за сглобяването на един елемент – профили, основни и базисни за връзка към конструкцията, аксесоари и обков. Нивото на системата включва допълнително средно уплътнение, което оформя профили с три уплътнителни бариери. Gelan S 8000 е 5-камерна PVC система за прозорци с отлични топлоизолационни стойности и тесни видими ширини на профила от 120 мм. С прозорците Gelan S 8000 дразнещият шум остава навън. Прозоречната PVC система и уплътнителна технология, комбинирани с шумоизолиран стъклопакет, се грижат за отличната шумоизолация. Монтиран външен подпрозоречен перваз с водобран, излизащ 3-4 см пред фасадата.Оформен вътрешен отвор с прави ръбове с мазилка и шпакловка, с монтирани метални ръбохранители. |
| 8 | Фоайе | Лускозно изпълнение – окачени тавани, осветление и акценти. |
| 9 | Гаражи и паркоместа | Завършекът на паркоместата се извършва чрез прилагане на два вида покрития според изискванията за устойчивост и естетика. Първият вариант включва използването на шлайфан бетон, който се обработва по подходящ начин за постигане на гладка и здрава повърхност, предоставяща висока износоустойчивост и ниска поддръжка. Вторият вариант обхваща укладката на павета, които предлагат добавена визуална привлекателност и функционалност, осигурявайки добра дренажна способност и лесна замяна при необходимост. |

- ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Електро- снабдяване | Сключен договор и платена такса за присъединяване към електропреносната мрежа. |
| 2 | Водопровод | Изпълнение по проект и предадена с разрешение за ползване. |
| 3 | Канализация | Изпълнение по проект и предадена с разрешение за ползване. |

- ЗЕЛЕНИ ЕКОПРАКТИКИ И ЕКОКОНЦЕПЦИЯ

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Околно пространство | За територията отредена за паркоустрояване е предвидено подходящо озеленяване с декоративни дървесни и храстови видове, оформящи ландшафтното пространство в подкрепа на архитектурното решение. Избраната декоративна дървесна и храстова растителност е подходяща за паркоустрояване на зона „ЖС”. Растителността участва в създаването на разнообразни сезонни контрасти. При подбора на видовете са взети в предвид особеностите на местния климат и почвените условия. Дървесната растителност е ситуирана върху естествен терен без подземно застрояване. |

- ГАРАЖ

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подово покритие | Шлайфан бетон |
| 2 | Тавани | На ниво първи етаж – таванна в частта под апартамент ще бъде изолиран с топлоизолационни плочи от минерална вата с дебелина 6см. |
| 3 | Електро- Силнотокова инсталация | Монтирани проводници, съгласно проекта. Брой на лампени излази и ключове - по проект |

Продавач: 1. ...............................................

(……………………..……………………………………………………………………………..)

Купувач: 2. ...............................................

(………………………………………………………………..…………………………………..)