ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

| ОБЕКТ: | МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ „СЕРДИКА“ |
| --- | --- |
| МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: | ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ПИ) С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1609.6239 (ШЕСТДЕСЕТ И ОСЕМ ХИЛЯДИ СТО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ, ТОЧКА, ХИЛЯДА ШЕСТСТОТИН И ДЕВЕТ, ТОЧКА, ШЕСТ ХИЛЯДИ ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТ) ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ, ОДОБРЕНИ СЪС ЗАПОВЕД РД-18-38 НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. СОФИЯ, ОБЩИНА СТОЛИЧНА, РАЙОН СТУДЕНТСКИ, МЕСТНОСТ „МАЛИНОВА ДОЛИНА 1ВА, 2РА, 3ТА, 4ТА, 5ТА, 6ТА ЧАСТ“, КВ. 49, С ПЛОЩ ОТ 4943 КВ.М. (ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРИ КВ.М.) |

- Помещение: ДНЕВНА И СПАЛНЯ/И/

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подово покритие | Циментова замазка – нивелирана и механично пердашена, за постигане на равна и гладка повърхност. |
| 2 | Стени | Измазани със специална гипсова мазилка ,,Baumit’’, положена с пневматични машини и нивелирана със стоманени поцинковани водачи и ръбохранители. |
| 3 | Тавани | Измазани със специална гипсова мазилка ,,Baumit’’, положена с пневматични машини. |
| 4 | Електро- Силнотокова инсталация | Полагане проводници ПВВ-МБ1 под мазилка , монтаж на конзоли и разклонителни кутии, монтирани ключове и контакти Legrand серия Niloe. Изграждане на табла с апаратура на Shrack Technik. |
| 5 | Електро- Слаботокова инсталация | Монтирани апартаментни слаботокови табла и интернет розетки. Положен кабел FTP Cat.5 във всеки апартамент до съответните точки съгласно проект. Изградени магистрални линии до всеки апартамент с кабел FTP cat.5 и оптика. Окабеляване и монтаж на пожароизвестителна инсталация. |
| 6 | Отопление/ Вентилация | Общ колектор с тръби от полиетилен с алуминиева вложка положени в гофрирани тръби в замазката.Изграден комин от готови коминни тела. Монтирани проводници за ел. Захранване и монтирани тръбни пътища(медни тръби с изолация, кабели, дренаж) за климатици за всички помещения.Изпълнената тръбна разводка е за климатизация тип мулти сплит система – едно външно тяло захранва няколко вътрешни тела. За отопление и битова гореща вода на апартаментите на сградата се предвижда изграждане на изводи за монтаж на двуконтурни отоплителни котли тип „С” на гориво природен газ от градската газопреносна мрежа, които са комплектовани с газова горелка, подгревател за отопление, подгревател за топла вода, затворен разширителен съд и циркулационна помпа. |
| 7 | Прозорци и/ Или вратопрозорци | PVC система Schüco Living 82 MD – в цвят антрацит, който е в унисон с актуалните тенденции от Западна Европа. Schüco LivIng 82 е напълно завършена, тествана и окомплектова система, която включва пълния набор от системни артикули, необходими за сглобяването на един елемент – профили, основни и базисни за връзка към конструкцията, аксесоари и обков. Нивото на системата включва допълнително средно уплътнение, което оформя профили с три уплътнителни бариери. Schüco LivIng 82 MD е 7-камерна PVC система за прозорци с отлични топлоизолационни стойности и тесни видими ширини на профила от 120 мм. С прозорците Schüco LivIng 82 дразнещият шум остава навън. Прозоречната PVC система и иновативната EPDM уплътнителна технология, комбинирани с шумоизолиран стъклопакет, се грижат за отличната шумоизолация. Монтиран външен подпрозоречен перваз от гранит или варовик с водобран, излизащ 3-4 см пред фасадата.Оформен вътрешен отвор с прави ръбове с мазилка и шпакловка, с монтирани метални ръбохранители. |

- Помещение: КУХНЯ ИЛИ КУХНЕНСКИ БОКС

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подово покритие | Циментова замазка – нивелирана и механично пердашена, за постигане на равна и гладка повърхност. |
| 2 | Стени | Измазани със специална гипсова мазилка ,,Baumit’’, положена с пневматични машини и нивелирана със стоманени поцинковани водачи и ръбохранители. |
| 3 | Тавани | Измазани със специална гипсова мазилка ,,Baumit’’, положена с пневматични машини. |
| 4 | Електро- Силнотокова инсталация | Полагане проводници ПВВ-МБ1 под мазилка , монтаж на конзоли и разклонителни кутии, монтирани ключове и контакти Legrand серия Niloe. Изграждане на табла с апаратура на Shrack Technik. Монтаж на лампи по балкони, тераси и общи части. |
| 5 | Електро- Слаботокова инсталация | Монтирани апартаментни слаботокови табла и интернет розетки. Положен кабел FTP Cat.5 във всеки апартамент до съответните точки съгласно проект. Изградени магистрални линии до всеки апартамент с кабел FTP cat.5 и оптика. Окабеляване и монтаж на IP камери и оборудване по фасада и общи части. |
| 6 | Отопление/ Вентилация | За отопление и битова топла вода на апартаментите на сградата се предвижда изграждане на изводи за монтаж на двуконтурни отоплителни котли тип „С” на гориво природен газ от градската газопреносна мрежа, които са комплектовани с газова горелка, подгревател за отопление, подгревател за топла вода, затворен разширителен съд и циркулационна помпа. Монтирани проводници за ел. Захранване и монтирани тръбни пътища(медни тръби с изолация, кабели, дренаж) за климатици за всички помещения.Изпълнената тръбна разводка е за климатизация тип мулти сплит система – едно външно тяло захранва няколко вътрешни тела. |
| 7 | Прозорци и/ Или вратопрозорци | PVC система Schüco Living 82 MD – в цвят антрацит, който е в унисон с актуалните тенденции от Западна Европа. Schüco LivIng 82 е напълно завършена, тествана и окомплектова система, която включва пълния набор от системни артикули, необходими за сглобяването на един елемент – профили, основни и базисни за връзка към конструкцията, аксесоари и обков. Нивото на системата включва допълнително средно уплътнение, което оформя профили с три уплътнителни бариери. Schüco LivIng 82 MD е 7-камерна PVC система за прозорци с отлични топлоизолационни стойности и тесни видими ширини на профила от 120 мм. С прозорците Schüco LivIng 82 дразнещият шум остава навън. Прозоречната PVC система и иновативната EPDM уплътнителна технология, комбинирани с шумоизолиран стъклопакет, се грижат за отличната шумоизолация. Монтиран външен подпрозоречен перваз от гранит или варовик с водобран, излизащ 3-4 см пред фасадата.Оформен вътрешен отвор с прави ръбове с мазилка и шпакловка, с монтирани метални ръбохранители. |
| 8 | Водопровод и Канал | Водопровод – от полипропилен, с изводи за топла и студена вода до ,,тапа‘‘ , съгласно проекта. Канализация PVC Ф50, съгласно проекта. |

- Помещение: ПРЕДДВЕРИЕ

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подово покритие | Циментова замазка – нивелирана и механично обработена, за постигане на равна и гладка повърхност. |
| 2 | Стени | Измазани със специална гипсова мазилка ,,Baumit’’, положена с пневматични машини и нивелирана със стоманени поцинковани водачи и ръбохранители. |
| 3 | Тавани | Измазани със специална гипсова мазилка ,,Baumit’’, положена с пневматични машини. |
| 4 | Електро- Силнотокова инсталация | Полагане проводници ПВВ-МБ1 под мазилка , монтаж на конзоли и разклонителни кутии, монтирани бели ключове и контакти Legrand серия Niloe. Изграждане на табла с апаратура на Shrack Technik. Монтаж на лампи по балкони, тераси и общи части. Изпълнение на фасадно и парково осветление. Гръмоотводна и заземителна инсталация за сградата. |
| 5 | Електро- Слаботокова инсталация | Монтирани апартаментни слаботокови табла и интернет розетки. Положен кабел FTP Cat.5 във всеки апартамент до съответните точки съгласно проект. Изградени магистрални линии до всеки апартамент с кабел FTP cat.5 и оптика. |
| 6 | Отопление/ Вентилация | Общ колектор с тръби от полиетилен с алуминиева вложка положени в гофрирани тръби в замазката.Изграден комин от готови коминни тела. Монтирани проводници за ел. захранване и монтирани тръбни пътища(медни тръби с изолация, кабели, дренаж) за климатици за всички помещения.Изпълнената тръбна разводка е за климатизация тип мулти сплит система – едно външно тяло захранва няколко вътрешни тела. За отопление и битова топла вода на апартаментите на сградата се предвижда изграждане на изводи за монтаж на двуконтурни отоплителни котли тип „С” на гориво природен газ от градската газопреносна мрежа, които са комплектовани с газова горелка, подгревател за отопление, подгревател за топла вода, затворен разширителен съд и циркулационна помпа. |
| 7 | Врати | Входните врати на апартаментите, са с висококачествена система SOLID 55 с невидима механична заключваща система.Вратите са сертифицирани и имат висок клас на взломоустойчивост, както и отлична шумо и топлоизолация. |

- Помещение: БАНЯ И ТОАЛЕТНА

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подово покритие | Циментова замазка с наклон към сифон. |
| 2 | Стени | Измазани с варо-циментна мазилка, пердашена. |
| 3 | Електро- Силнотокова инсталация | Монтирани проводници съгласно проекта до лампените излази, излаз за бойлер и вентилатор. Брой на лампените излази – по проект. |
| 4 | Отопление/ Вентилация | Изградена естествена вентилация с PVC тръби съгласно проекта. |
| 5 | Водопровод и Канал | Изпълнена водопроводна инсталация с тръби от полипропилен съгласно проекта, монтирани водомери за топла и студена вода.Изпълнена канализационна инсталация от PVC тръби Ф50 и Ф110. |

- Помещение: ТЕРАСА

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подово покритие | Циментова замазка с наклон за оттичане на водата. При открита тераса над жилищно помещение – изпълнена топлоизолация от XPS с дебелина 10 см, бетонно покритие за защита на топлоизолацията, изпълнена два пласта рулонна хидроизолация, като втория пласт е с посипка. Монтиран гранитогрес и направен цокъл от същия гранитогрес по архитектурен проект. Монтиран подов сифон за отводняване на терасата. |
| 2 | Стени | Завършени фасадни мазилки или облицовки. |
| 3 | Тавани | Завършени фасадни мазилки. |
| 4 | Електро- Силнотокова инсталация | Монтирани проводници съгласно проекта до лампените излази. Брой на лампени излази – по проект. Изпълнение на фасадно осветление. |
| 5 | Парапет | По архитектурен детайл в проект – стъклен. |

- ГРУБ СТРОЕЖ

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конструкция | Конструкцията на сградата е решена като монолитна и безгредова . Cъстои от следните основни елементи: Хоризонтални елементи: плочи, вертикални елементи: колони и противоземетръсни шайби. Плочите са решени като безгредови с дебелина 22,25 и 30см, съобразно с подпорните разстояния и натоварванията. Оразмерени са чрез числен модел по метода на крайните елементи, като еластична мембрана, недеформируема в равнината си, точково подпряна на колоните и линейно на шайбите. Направена е проверка на продънване над колоните и са конструирани кобилици за тази цел. Плочите са армирани с долна армировка за поемане на положителните моменти в полетата и горна армировка за поемане на отрицателните моменти над опорите. Съобразно с натоварванията и подпорните разстояния са постигнати оптимални коефициенти на армиране. Вертикалните носещи елементи: колони - оразмерени са на условен центричен натиск и армирани с надлъжна армировка от стомана B500b и напречна армировка във формата на стремена от ст B500b. За всички колони е постигнат оптимален коефициент на армиране. Размерите на колоните са съобразени и с оглед недопускане на продънване и недопустими премествания и завъртания на етажните плочи. противоземетръсни шайби - оразмерени са на нецентричен натиск и армирани с концентрирана в главите надлъжна армировка от стомана B500b и напречна армировка във формата на стремена от ст B500b. В тялото на шайбите за поемане на срязващите и вертикалните сили е поставена армировка от ст. B500b под формата на двойна мрежа. |
| 2 | Хидроизолация в основи | Под фундаментната плоча и по сутеренните стени – с височина 50см. Над кота ±0.00, отвън и отдолу, задължително са защитени с направата на хидроизолационна вана от битумна рулонна хидроизолация с минерална посипка /Sika/. |

- ЗИДАРИИ

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стени | Външните ограждащи и вътрешни преградни стени са от тухлена зидария, изпълнена с керамични тухли на фирма WIENERBERGER - Proterm. Керамичните тухли са изработени с високо качество, притежаващи идеална геометрична форма, която позволява изключително качествени зидарии.Зидарията се изпълнява с разтвор на фирма BAUMIT. Стените (вътрешни преградни и външни ограждащи) ще бъдат изпълнени с дебелина 12 см. и 25 см. Отвътре стените ще бъдат измазани с машинна варо-гипсова мазилка. |

- ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покрив | Покривът ще бъде плосък, с послоен монтаж, с вътрешно водоотвеждане – покривното покритие ще е от 2 пласта хидроизолационна, битумна перфорирана пародренажна изолационна мембрана, като втория пласт е с посипка, армиран бетон за наклон с минимална дебелина 5 см, топлоизолация XPS с дебелина 15 см и пароизолация. Към покривите са предвидени ревизионни отвори с достъп от последната етажна площадка. |
| 2 | Отводняване на покрива | Покривът ще бъде плосък, с послоен монтаж, с вътрешно водоотвеждане. Водоприемниците ще бъдат воронки със странично отвеждане , които се заустват във вертикални вътрешни водосточни тръби.Монтират се воронки със странично или право оттичане, с хидроизолационна пола. |

- ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод | Водоснабдяването на сградата ще се осъществи от уличен водопровод по отделен проект чрез сградно водоправодно отклонение(СВО) ще се изпълни от PEHD Ф90 тръба. На него ще се монтира СК DN 80 на 0,50 м от бордюра.Полагането му ще се извърши върху 0,10м пясъчна подложка. Обратната засипка да се изпълни от пясък до 0,40м над темето на тръбата. След навлизането на водопровода в сградата ще бъде изграден главният водомерен възел. Той ще включва: СК, мрежест филтър, прави тръбни участъци от двете страни на водомера с дължина съответстваща на техническата му спецификация, водомер , възвратна клапа и СК и СК с изпразнител. Арматурите ще са с диаметър DN80. |
| 2 | Канализация | Инсталацията в сградата ще бъде разделна – за битови и дъждовни води, като преди излизането от сградата се обединява. Вертикалните канализационни клонове ще се изпълнят от PVC тръби, като за вентилация се извеждат над покрива. За ревизията им се предвиждат ревизионни отвори на първия, на последния и през етаж над най-високо разположения прибор. Отводняването на приборите по етажите става с PVC тръби положени скрито в тухления зид и подовия пълнеж. Хоризонталната сградна канализация ще се изпълни от PVC тръби, окачена по тавана на сутеренa. За ревизия и поддръжка се предвиждат на подходящи места ревизионни отвори. Отводняването на покрива ще става чрез воронки, а на терасите чрез подови сифони. Отвеждането на отпадните дъждовни води ще се извършва гравитачно, чрез водосточни тръби от PVC. За отводняването на гаражите и паркингите са предвидени отводнителни дренажни решетки, които чрез PEHD тръби поставени във фундаментната плоча ще отвеждат отпадните водни количества към каломаслоуловител. |

- ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | За отопление и подгряване на вода на апартаментите на сградата се предвижда изграждане на изводи за монтаж на двуконтурни отоплителни котли тип „С” на гориво природен газ от градската газопреносна мрежа, които са комплектовани с газова горелка, подгревател за отопление, подгревател за топла вода, затворен разширителен съд и циркулационна помпа за сметка на клиента. Захранването на котлите с природен газ е предмет на отделен проект. Отоплението е водно помпено 600/500С. При избора на температурите за помещенията са спазени действащите правилници и нормативни документи, като температурите са подбрани съобразно предназначението им. За отопление са изградени изводи за алуминиеви радиатори на вода, а в баните – за лири. Захранването на отоплителните тела ще бъде с пластмасови тръби с алуминиева вложка, поставени в гуфриран шлаух и колектори, инсталирани в колекторни кутии. Колекторите са оборудвани със сферичен кран, тройник за монтаж на термометър, термостатичен вентил, регулиращ холендър, тройник за монтаж на автоматичен обезвъздушител, автоматичен обезвъздушител. Всички отоплителни тела се монтират на местата посочени в графичната част на проекта хоризонтално и под отвес. При преминаване на тръбите през строителната конструкция /стени, подове и тавани/ същите да се монтират в шлаух с цел свободното им движение при топлинните разширения. |
| 2 | Вентилация | Изчисленията са съобразени с действащите правилници и нормативни документи. За сутерена на сградата е изчислена и проектирана самостоятелна вентиалционна система. В гаражите засмукването се осъществява от едно място от центробежни вентилатори монитирани в шумоизолиран бокс. Изхвърлянето е на терена на сградата , като е спазено необходимото отстояние от съседните сгради. Управлението (пуск и стоп) на вентилационните системи ще се осъществява посредством датчици за концентрация на въглеродн и аозтен окис, както и ръчно. Те са свързани през табло вентилация с транспортни джет вентилатори и вентилационния бокс. Компенсация на пресен въздух ще се осъществява от перфорираната врата на гаража. За осъществяване на общообменна смукателна вентилация на тоалетните и баните са предвидени осеви вентилатори с дебит, който ще се отведат над покрива посредством вертикални щрангове . Останалите помещения се проветряват естествено чрез отваряемите прозорци. Въздуховодите на вентилациите са с клас по реакция на огън А2. |

- ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Силнотокова инсталация | Полагане проводници ПВВ-МБ1 под мазилка , монтаж на конзоли и разклонителни кутии, монтирани ключове и контакти Legrand серия Niloe. Изграждане на табла с апаратура на Shrack Technik. Монтаж на лампи по балкони, тераси и общи части. Изпълнение на фасадно и парково осветление. Гръмоотводна и заземителна инсталация за сградата. |
| 2 | Слаботокова инсталация | Монтирани апартаментни слаботокови табла и интернет розетки. Положен кабел FTP Cat.5 във всеки апартамент до съответните точки съгласно проект. Изградени магистрални линии до всеки апартамент с кабел FTP cat.5 и оптика. Окабеляване и монтаж на IP камери и оборудване по фасада и общи части. Окабеляване и монтаж на пожароизвестителна инсталация. |

- СТЪЛБИЩЕ, ПРИЛЕЖАЩИ КОРИДОР И АСАНСЬОР /”Orona” – по проект, съобразен с наредбата за достъпна среда/

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Входна врата | Входната врата се изпълнява от „SOLID 55” |
| 2 | Пощенски кутии | Пощенски кутии за всеки апартамент, монтирани при главния вход на сградата и съобразени с интериора във фоайето. |
| 3 | Под | Настилката на стълбището се изпълнява от естествен камък. Первазите /цоклите/ са от същия материал. |
| 4 | Стени | Измазан и шпаклован, обработени с предбояджийски материали за постигане на гладка и равна повърхност. |
| 5 | Таван | Измазан и шпаклован, обработени с предбояджийски материали за постигане на гладка и равна повърхност. |
| 6 | Електро | Монтиране на ключове. Монтиране на осветителни тела. Изпълнена автоматизация за запалване на осветлението на етажната площадка с пристигане на асансьора. |
| 7 | Прозорци | PVC система Schüco Living 82 MD – в цвят антрацит, който е в унисон с актуалните тенденции от Западна Европа. Schüco LivIng 82 е напълно завършена, тествана и окомплектова система, която включва пълния набор от системни артикули, необходими за сглобяването на един елемент – профили, основни и базисни за връзка към конструкцията, аксесоари и обков. Нивото на системата включва допълнително средно уплътнение, което оформя профили с три уплътнителни бариери. Schüco LivIng 82 MD е 7-камерна PVC система за прозорци с отлични топлоизолационни стойности и тесни видими ширини на профила от 120 мм. |
| 8 | Фоайе | Лускозно изпълнение – окачени тавани, осветление и акценти. |
| 9 | Подходи към гаражи и паркоместа | Системи против лед и сняг. Като финишно покритие се изпълнява защита с шлайфан бетон с подходяща антиплъзгаща обработка в зависимост от наклона или асфалт – и двете са с дебелина не повече от 10 см. И покриване на част от рампата. |

- ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Електро- снабдяване | Сключен договор и платена такса за присъединяване към електропреносната мрежа. |
| 2 | Водопровод | Изпълнение по проект и предадена с разрешение за ползване. |
| 3 | Канализация | Изпълнение по проект и предадена с разрешение за ползване. |

- ЗЕЛЕНИ ЕКОПРАКТИКИ И ЕКОКОНЦЕПЦИЯ

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Околно пространство | За територията отредена за паркоустрояване е предвидено подходящо озеленяване с декоративни дървесни и храстови видове, оформящи ландшафтното пространство в подкрепа на архитектурното решение. Избраната декоративна дървесна и храстова растителност е подходяща за паркоустрояване на зона „ЖС”. Растителността участва в създаването на разнообразни сезонни контрасти. При подбора на видовете са взети в предвид особеностите на местния климат и почвените условия. Дървесната растителност е ситуирана върху естествен терен без подземно застрояване. |

- ГАРАЖ

| № | Позиция | Описание на начина на завършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подово покритие | Шлайфан бетон |
| 2 | Тавани | На ниво сутерен – стоманобетонна плоча видим бетон. На ниво първи етаж – таванна в частта под апартамент ще бъде изолиран с топлоизолационни плочи от минерална вата с дебелина 6см. |
| 3 | Електро- Силнотокова инсталация | Монтирани проводници, съгласно проекта. Брой на лампени излази и ключове - по проект |

Продавач: ...............................................

(……………………..………………………………………………………………………………………………..)

Купувач: ...............................................

(…………………………………………………………………………………..…………………………………..)