ALLEGATO 1

SPECIFICHE TECNICHE

| OGGETTO: | EDIFICI RESIDENZIALI PLURIFAMILIARI CON GARAGE SOTTERRANEI |
| --- | --- |
| POSIZIONE: | PROPRIETA' TERRENIALE con identificativo: 68134.1609.2240 (sessantottomilacentotrentaquattro, punto, milleseicentonove, punto, duemiladuecentoquaranta) sulla mappa catastale e sui registri catastali, approvata con l'ordinanza RD-18-38/10.07.2012 del Direttore esecutivo della Commissione catastale di Stato, con l'ultima modifica della mappa catastale, che riguarda la proprietà terriera, dall'11.07.2024, con l'indirizzo della proprietà. 11.202020, Sofia, distretto "Studentski", g.k. "Malinova dolina", con una superficie di 5868 (cinquemilaottocentosessantotto) metri quadrati, secondo il documento di proprietà, è un TERRENO REGISTRATO I-2240 (il primo, assegnato alla proprietà con il numero di piano duemiladuecentoquaranta), in 68 (sessantotto) mq, zona "Malinova dolina parti 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª", con una superficie di 5869 (cinquemilaottocentosessantanove) mq. |

- Camera: soggiorno e camera da letto

| № | Posizione | Descrizione del metodo di completamento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rivestimento del pavimento | Malta cementizia - livellata e spatolata meccanicamente per ottenere una superficie piana e liscia. |
| 2 | Muri | Intonato con intonaco speciale "Baumit", posato con macchine pneumatiche e livellato con guide e paraspigoli in acciaio zincato. |
| 3 | Soffitti | Intonato con intonaco speciale "Baumit", posato con macchine pneumatiche. |
| 4 | Elettro- Silotokova Installazione | Posa di cavi in PVC-MB1 sotto l'intonaco, installazione di console e scatole di derivazione, installazione di interruttori e prese Legrand serie Niloe. Costruzione di pannelli con attrezzature Schrack Technik. |
| 5 | Elettro- Slabotokova Installazione | Installazione di pannelli a bassa corrente e di prese internet negli appartamenti. Posare il cavo FTP Cat.5 in ogni appartamento fino ai rispettivi punti secondo il progetto. Realizzazione di linee dorsali per ogni appartamento con cavo FTP Cat.5 e fibra ottica. Cablaggio e installazione del sistema di allarme antincendio. |
| 6 | Riscaldamento/ Ventilazione | Collettore comune con tubi in polietilene con inserto in alluminio posato in tubi corrugati nel massetto. Canna fumaria costruita con elementi pronti per il camino. Installazione di cavi per l'impianto elettrico. Alimentazione elettrica e installazione di canalizzazioni (tubi di rame con isolamento, cavi, drenaggio) per l'aria condizionata di tutte le stanze. Le tubazioni completate sono per un sistema di condizionamento multi-split: un'unità esterna alimenta diverse unità interne. Per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria degli appartamenti dell'edificio è prevista la realizzazione di bocchette per l'installazione di caldaie a due circuiti di riscaldamento di tipo "C" alimentate a gas naturale dalla rete cittadina del gas, complete di bruciatore a gas, preriscaldatore per il riscaldamento, preriscaldatore per l'acqua calda, vaso di espansione chiuso e pompa di circolazione. |
| 7 | Windows e/o Oppure porte e finestre | Sistema in PVC Schüco Living 82 MD - in colore antracite, in linea con le attuali tendenze dell'Europa occidentale. Schüco LivIng 82 è un sistema completamente finito, testato e completo che comprende l'intera gamma di elementi di sistema necessari per assemblare un singolo elemento - profili, base e collegamento della base alla struttura, accessori e raccordi. Il livello del sistema comprende una guarnizione media aggiuntiva che forma profili con tre barriere di tenuta. Schüco LivIng 82 MD è un sistema di finestre in PVC a 7 camere con eccellenti valori di isolamento termico e una larghezza del profilo visibile di 120 mm. Con le finestre Schüco LivIng 82 i rumori fastidiosi rimangono all'esterno. Il sistema di finestre in PVC e l'innovativa tecnologia di sigillatura EPDM, combinata con vetri insonorizzati, garantiscono un eccellente isolamento acustico. Davanzale esterno in granito o calcare con vobran, sporgente di 3-4 cm rispetto alla facciata. Apertura interna formata da bordi dritti intonacati e intonacati, con protezioni metalliche per i bordi. |

- Premessa: CUCINA O BOX CUCINA

| № | Posizione | Descrizione del metodo di completamento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rivestimento del pavimento | Malta cementizia - livellata e spatolata meccanicamente per ottenere una superficie piana e liscia. |
| 2 | Muri | Intonato con intonaco speciale "Baumit", posato con macchine pneumatiche e livellato con guide e paraspigoli in acciaio zincato. |
| 3 | Soffitti | Intonaco speciale "Baumit", applicato con macchine pneumatiche. |
| 4 | Elettro- Silotokova Installazione | Posa di cavi in PVC-MB1 sotto l'intonaco, installazione di console e scatole di derivazione, installazione di interruttori e prese Legrand serie Niloe. Costruzione di pannelli con attrezzature Schrack Technik. Installazione di lampade su balconi, terrazze e aree comuni. |
| 5 | Elettro- Slabotokova Installazione | Installazione di pannelli a bassa corrente e di prese internet negli appartamenti. Posare il cavo FTP Cat.5 in ogni appartamento fino ai rispettivi punti secondo il progetto. Realizzazione di linee dorsali per ogni appartamento con cavo FTP Cat.5 e fibra ottica. Cablaggio e installazione di telecamere e apparecchiature IP su facciate e aree comuni. |
| 6 | Riscaldamento/ Ventilazione | Per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria degli appartamenti dell'edificio è prevista la realizzazione di bocchette per l'installazione di caldaie a due circuiti di riscaldamento di tipo "C" alimentate a gas naturale dalla rete cittadina del gas, complete di bruciatore a gas, preriscaldatore per il riscaldamento, preriscaldatore per l'acqua calda, vaso di espansione chiuso e pompa di circolazione. Installazione dei cavi di alimentazione elettrica e dei percorsi di canalizzazione (tubi di rame con isolamento, cablaggio, drenaggio) per le unità di condizionamento dell'aria di tutte le stanze. La canalizzazione completata è per un sistema di condizionamento d'aria di tipo multi-split: un'unità esterna alimenta diverse unità interne. |
| 7 | Windows e/o Oppure porte e finestre | Sistema in PVC Schüco Living 82 MD - in colore antracite, in linea con le attuali tendenze dell'Europa occidentale. Schüco LivIng 82 è un sistema completamente finito, testato e completo che comprende l'intera gamma di elementi di sistema necessari per assemblare un singolo elemento - profili, base e collegamento della base alla struttura, accessori e raccordi. Il livello del sistema comprende una guarnizione media aggiuntiva che forma profili con tre barriere di tenuta. Schüco LivIng 82 MD è un sistema di finestre in PVC a 7 camere con eccellenti valori di isolamento termico e una larghezza del profilo visibile di 120 mm. Con le finestre Schüco LivIng 82 i rumori fastidiosi rimangono all'esterno. Il sistema di finestre in PVC e l'innovativa tecnologia di sigillatura EPDM, combinata con vetri insonorizzati, garantiscono un eccellente isolamento acustico. Davanzale esterno in granito o calcare con vobran, sporgente di 3-4 cm rispetto alla facciata. Apertura interna formata da bordi dritti intonacati e intonacati, con protezioni metalliche per i bordi. |
| 8 | Impianto idraulico e canale | Impianto idraulico - polipropilene, con uscite per l'acqua calda e fredda a ,,spina''. , in base al progetto. Fognatura in PVC F50, secondo il progetto. |

- Premessa.

| № | Posizione | Descrizione del metodo di completamento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rivestimento del pavimento | Malta di cemento - livellata e lavorata per ottenere una superficie piana e liscia. |
| 2 | Muri | Intonato con intonaco speciale "Baumit", posato con macchine pneumatiche e livellato con guide e paraspigoli in acciaio zincato. |
| 3 | Soffitti | Intonato con intonaco speciale "Baumit", posato con macchine pneumatiche. |
| 4 | Elettro- Silotokova Installazione | Posa di cavi in PVC-MB1 sotto l'intonaco, installazione di console e scatole di derivazione, installazione di interruttori e prese bianche Legrand serie Niloe. Costruzione di pannelli con attrezzature Schrack Technik. Installazione di lampade su balconi, terrazze e aree comuni. Implementazione dell'illuminazione delle facciate e dei parchi. Impianto di fulminazione e messa a terra dell'edificio. |
| 5 | Elettro- Slabotokova Installazione | Installazione di pannelli a bassa corrente e di prese internet negli appartamenti. Posare il cavo FTP Cat.5 in ogni appartamento fino ai rispettivi punti secondo il progetto. Realizzazione di linee dorsali per ogni appartamento con cavo FTP Cat.5 e fibra ottica. |
| 6 | Riscaldamento/ Ventilazione | Collettore comune con tubi in polietilene con inserto in alluminio posato in tubi corrugati nel massetto. Canna fumaria costruita con elementi pronti per il camino. Sono stati installati i cavi per l'alimentazione elettrica e le condutture (tubi di rame con isolamento, cavi, drenaggio) per il condizionamento dell'aria in tutte le stanze. Le tubazioni completate sono per un sistema di condizionamento multi split - un'unità esterna alimenta diverse unità interne. Per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria degli appartamenti dell'edificio è prevista la realizzazione di bocchette per l'installazione di caldaie a due circuiti di riscaldamento di tipo "C" alimentate a gas naturale dalla rete cittadina del gas, complete di bruciatore a gas, preriscaldatore per il riscaldamento, preriscaldatore per l'acqua calda, vaso di espansione chiuso e pompa di circolazione. |
| 7 | Porte | Le porte d'ingresso degli appartamenti sono dotate di un sistema di chiusura meccanica di alta qualità con diversi punti di chiusura attivi, anta rinforzata in acciaio, riempimento in lana minerale, cerniere regolabili, rinforzo della struttura in acciaio, rivestimento elettrostatico dell'anta e del telaio, perni passivi sul lato cerniera, sistema di leve rinforzato, ferramenta di lusso, perno grandangolare, finitura decorativa in MDF con decori in legno, ecc. Le porte sono certificate e hanno un'elevata classe di resistenza all'effrazione, nonché un eccellente isolamento acustico e termico. |

- Camera: BAGNO E TOILETTE

| № | Posizione | Descrizione del metodo di completamento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rivestimento del pavimento | Massetto di cemento con pendenza verso il sifone. |
| 2 | Muri | Intonato con intonaco di calce-cemento, perdash. |
| 3 | Elettro- Silotokova Installazione | Cablaggio installato come da progetto per le prese delle lampade, la presa dello scaldabagno e il ventilatore. Numero di prese per lampade - secondo il progetto. |
| 4 | Riscaldamento/ Ventilazione | Realizzazione di una ventilazione naturale con tubi in PVC secondo il progetto. |
| 5 | Impianto idraulico e canale | Completamento dell'impianto idraulico con tubi in polipropilene secondo il progetto, installazione di contatori per l'acqua calda e fredda. Completata l'installazione delle fognature con tubi in PVC F50 e F110. |

- Camera: TERRAZZA

| № | Posizione | Descrizione del metodo di completamento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rivestimento del pavimento | Massetto in cemento con pendenza per il drenaggio dell'acqua. Nel caso di una terrazza aperta sopra un soggiorno - isolamento termico in XPS di 10 cm di spessore, rivestimento in calcestruzzo per proteggere l'isolamento termico, due strati di impermeabilizzazione laminata, con il secondo strato di aspersione. Installazione di piastrelle in granito e zoccolo realizzato con le stesse piastrelle in granito secondo il progetto architettonico. Sifone a pavimento installato per il drenaggio della terrazza. |
| 2 | Muri | Rendering o rivestimenti di facciata completati. |
| 3 | Soffitti | Completamento dell'intonacatura della facciata. |
| 4 | Elettro- Silotokova Installazione | Installare i conduttori come previsto alle uscite delle lampade. Numero di uscite per lampade - in base al progetto. Implementazione dell'illuminazione delle facciate. |
| 5 | Parapetto | Per il dettaglio architettonico nel design - il vetro. |

- GRUPPO EDIFICIO

| № | Posizione | Descrizione del metodo di completamento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Costruzione | La costruzione dell'edificio, concepita come monolitica e senza travi, è composta dai seguenti elementi principali: Elementi orizzontali: piastre, elementi verticali: colonne e rondelle antisismiche. Le lastre sono state progettate con uno spessore di 22, 25 e 30 cm, in base alle distanze di appoggio e ai carichi. Sono dimensionate da un modello numerico agli elementi finiti come una membrana elastica, indeformabile nel suo piano, punto di appoggio su le colonne e linearmente sulle rondelle. La punzonatura sulle colonne è stata controllata e i perni sono stati costruiti a questo scopo. Le lastre sono rinforzate con un'armatura inferiore per assorbire i momenti positivi nelle campate e un'armatura superiore per assorbire i momenti negativi sopra gli appoggi. In base ai carichi e alle distanze dai supporti, si ottengono rapporti di armatura ottimali. Elementi portanti verticali: colonne - dimensionate per la compressione centrica condizionale e rinforzate con armatura longitudinale in acciaio B500b e armatura trasversale sotto forma di staffe in acciaio B500b. Per tutte le colonne è stato raggiunto un rapporto di armatura ottimale. Le dimensioni delle colonne sono state regolate anche per evitare punzonamenti e spostamenti e rotazioni inaccettabili delle solette. Rondelle antisismiche - dimensionate per la compressione non centrale e rinforzate con un'armatura longitudinale concentrata in acciaio B500b e un'armatura trasversale sotto forma di staffe in acciaio B500b. Nel corpo delle rondelle è presente un'armatura in acciaio B500b per assorbire le forze di taglio e verticali. B500b sotto forma di doppia maglia. |
| 2 | Impermeabilizzazione delle fondazioni | Sotto la platea di fondazione e lungo le pareti del seminterrato - 50 cm di altezza. Al di sopra della quota ±0,00, all'esterno e al di sotto, sono necessariamente protetti realizzando un bagno di impermeabilizzazione a rullo bituminoso con spolvero minerale /Sika/. |

- ZIDARI

| № | Posizione | Descrizione del metodo di completamento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Muri | Le pareti divisorie esterne e interne sono in muratura, eseguite con mattoni ceramici della ditta WIENERBERGER - Porotherm. I mattoni ceramici sono di alta qualità e hanno una forma geometrica ideale che consente di ottenere una muratura di altissima qualità. La muratura viene eseguita con la malta BAUMIT. Le pareti (divisorio interno e recinzione esterna) avranno uno spessore di 12 cm e 25 cm. All'interno, le pareti saranno intonacate con intonaco di calce a macchina. |

- COSTRUZIONE DEL TETTO

| № | Posizione | Descrizione del metodo di completamento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tetto | Il tetto sarà piano, con posa a strati, con drenaggio interno - il manto di copertura sarà costituito da 2 strati di impermeabilizzazione, membrana bituminosa perforata con barriera al vapore, con il secondo strato di riempimento, cemento armato per la pendenza con uno spessore minimo di 5 cm, isolamento termico XPS con uno spessore di 15 cm e barriera al vapore. Gli sfiati sul tetto sono previsti con accesso dall'ultimo pianerottolo del piano. |
| 2 | Drenaggio del tetto | La copertura sarà piana, con installazione a strati, con drenaggio interno. Le prese d'acqua saranno imbuti con scarichi laterali che scaricano in pluviali interni verticali. Gli imbuti di drenaggio laterali o diritti saranno installati con una gonna impermeabilizzante. |

- APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E FOGNARIO

| № | Posizione | Descrizione del metodo di completamento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Impianti idraulici | L'approvvigionamento idrico dell'edificio avverrà da una conduttura stradale nell'ambito di un progetto separato attraverso un acquedotto dell'edificio (BWS) che sarà realizzato con tubo PEHD F90. Un WC DN 80 sarà installato a 0,50 m dal marciapiede. Verrà posato su un cuscinetto di sabbia di 0,10 m. Il rinterro sarà costituito da sabbia fino a 0,40 m sopra il corpo del tubo. Dopo l'ingresso della conduttura idrica nell'edificio, verrà costruito il gruppo del contatore principale. Comprenderà: uno SC, un filtro a rete, sezioni di tubo rettilineo su entrambi i lati del contatore con lunghezze corrispondenti alle sue specifiche tecniche, un contatore dell'acqua, una valvola di non ritorno e uno SC e uno SC con svuotatore. Le valvole avranno un diametro di DN80. |
| 2 | Liquami | L'installazione nell'edificio sarà separata - per le acque domestiche e meteoriche, e prima di lasciare l'edificio viene combinata. Le diramazioni verticali delle fognature saranno realizzate con tubi in PVC e saranno convogliate sopra il tetto per la ventilazione. Per la loro revisione, saranno previste aperture di revisione al primo, all'ultimo e all'ultimo piano sopra l'apparecchio più alto. Il drenaggio degli apparecchi ai piani avverrà mediante tubi in PVC posati a scomparsa nella muratura e nel riempimento del pavimento. La fognatura orizzontale dell'edificio sarà realizzata con tubi in PVC sospesi al soffitto del seminterrato. Le aperture per la revisione e la manutenzione sono previste in punti appropriati. Il drenaggio del tetto avverrà tramite imbuti e quello delle terrazze tramite sifoni a pavimento. Il drenaggio delle acque piovane avverrà per gravità attraverso pluviali in PVC. Per il drenaggio dei garage e dei parcheggi sono previste griglie di drenaggio che convogliano le acque reflue in un sifone attraverso tubi in PEHD posizionati nella platea di fondazione. |

- RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE

| № | Posizione | Descrizione del metodo di completamento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Riscaldamento | Per il riscaldamento e il riscaldamento dell'acqua degli appartamenti dell'edificio è prevista la realizzazione di prese per l'installazione di caldaie a due circuiti di tipo "C" alimentate a gas naturale dalla rete cittadina del gas, complete di bruciatore a gas, preriscaldatore per il riscaldamento, preriscaldatore per l'acqua calda, vaso di espansione chiuso e pompa di circolazione a spese del cliente. La fornitura di gas naturale alle caldaie è oggetto di un progetto separato. 00Il riscaldamento è ad acqua pompata a 60/50 C. Nella scelta delle temperature dei locali sono state rispettate le norme e i regolamenti vigenti e le temperature sono state selezionate in base alla loro destinazione d'uso. Le uscite di riscaldamento sono previste per i radiatori ad acqua in alluminio e per i radiatori a libbra nei bagni. L'alimentazione del riscaldamento avverrà tramite tubi in plastica con inserti in alluminio inseriti in tubi corrugati e collettori installati in scatole di collettori. I collettori saranno dotati di una valvola a sfera, di un raccordo per il montaggio del termometro, di una valvola termostatica, di un collettore di controllo, di un raccordo per lo sfiato automatico, di uno sfiato automatico. Tutti i riscaldatori saranno installati nelle posizioni indicate nel programma di progetto in orizzontale e sotto il livello del suolo. Quando i tubi passano attraverso la struttura dell'edificio /muri, pavimenti e soffitti/ devono essere installati in un tubo che ne consenta il libero movimento durante l'espansione termica. |
| 2 | Ventilazione | I calcoli sono conformi alle norme e ai regolamenti vigenti. Per il seminterrato dell'edificio è stato calcolato e progettato un sistema di ventilazione separato. Nei garage, l'aspirazione è fornita da un'unica postazione mediante ventilatori centrifughi montati in un box insonorizzato. Lo scarico avviene in cantiere, mantenendo la distanza necessaria dagli edifici vicini. Il controllo (avvio e arresto) dei sistemi di ventilazione sarà effettuato da sensori di concentrazione di monossido di carbonio e protossido di azoto, oltre che manualmente. Questi sono collegati attraverso il pannello di ventilazione ai ventilatori a getto di trasporto e al box di ventilazione. La compensazione dell'aria fresca sarà fornita dalla porta perforata del garage. Per l'implementazione della ventilazione generale dei servizi igienici e dei bagni, sono previsti ventilatori a flusso assiale, che saranno convogliati sopra il tetto tramite colonne verticali. Le altre stanze sono ventilate naturalmente grazie all'apertura delle finestre. I condotti di ventilazione sono di classe di reazione al fuoco A2. |

- INSTALLAZIONE ELETTRICA

| № | Posizione | Descrizione del metodo di completamento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Installazione dell'alimentazione | Posa di cavi in PVC-MB1 sotto l'intonaco, installazione di console e scatole di derivazione, installazione di interruttori e prese Legrand serie Niloe. Costruzione di pannelli con attrezzature Schrack Technik. Installazione di lampade su balconi, terrazze e aree comuni. Implementazione dell'illuminazione delle facciate e dei parchi. Impianto di fulminazione e messa a terra dell'edificio. |
| 2 | Installazione a bassa corrente | Installazione di pannelli a bassa corrente e di prese internet negli appartamenti. Posare il cavo FTP Cat.5 in ogni appartamento fino ai rispettivi punti secondo il progetto. Realizzazione di linee dorsali per ogni appartamento con cavo FTP Cat.5 e fibra ottica. Cablaggio e installazione di telecamere e apparecchiature IP su facciate e aree comuni. Cablaggio e installazione del sistema di allarme antincendio. |

- SCALE, CORRIDOIO ADIACENTE E ASSISTENTE - da progetto, in conformità al regolamento per gli ambienti accessibili/

| № | Posizione | Descrizione del metodo di completamento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Porta d'ingresso | La porta d'ingresso è dotata di un sistema di chiusura meccanico con diversi punti di chiusura attivi, anta rinforzata in acciaio, riempimento in lana minerale, cerniere regolabili, rinforzo della struttura in acciaio, rivestimento elettrostatico dell'anta e del telaio, perni passivi sul lato cerniere, sistema di leve rinforzato, ferramenta di lusso, perno grandangolare, finitura decorativa in MDF con decoro in legno. |
| 2 | Cassette postali | Cassette postali per ogni appartamento, installate all'ingresso principale dell'edificio e coerenti con l'interno dell'atrio. |
| 3 | Sotto | La pavimentazione della scala è in pietra naturale. I davanzali sono dello stesso materiale. |
| 4 | Muri | Verniciato e intonacato, trattato con materiali di preverniciatura per ottenere una superficie liscia e uniforme. |
| 5 | Soffitto | Verniciato e intonacato, trattato con materiali di preverniciatura per ottenere una superficie liscia e uniforme. |
| 6 | Elettro | Installazione degli interruttori. Installazione degli apparecchi di illuminazione. Implementata l'automazione per accendere le luci di piano dei condomini all'arrivo dell'ascensore. |
| 7 | Finestre | Sistema in PVC Schüco Living 82 MD - in colore antracite, in linea con le attuali tendenze dell'Europa occidentale. Schüco LivIng 82 è un sistema completamente finito, testato e completo che comprende l'intera gamma di elementi di sistema necessari per assemblare un singolo elemento - profili, base e collegamento della base alla struttura, accessori e raccordi. Il livello del sistema comprende una guarnizione media aggiuntiva che forma profili con tre barriere di tenuta. Schüco LivIng 82 MD è un sistema di finestre in PVC a 7 camere con eccellenti valori di isolamento termico e una larghezza del profilo visibile di 120 mm. |
| 8 | Atrio | Un'esecuzione lussuosa: controsoffitti, illuminazione e accenti. |
| 9 | Accessi a garage e parcheggi | Sistemi di protezione dal ghiaccio e dalla neve. Come rivestimento finale, la protezione deve essere realizzata con calcestruzzo levigato con adeguato trattamento antisdrucciolo a seconda della pendenza o con asfalto - entrambi di spessore non superiore a 10 cm. E ricoprendo parte della rampa. |

- RELAZIONI ESTERNE

| № | Posizione | Descrizione del metodo di completamento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elettro- fornitura | Contratto firmato e pagamento della tassa di allacciamento. |
| 2 | Impianti idraulici | Eseguito secondo il progetto e consegnato con l'autorizzazione all'uso. |
| 3 | Liquami | Eseguito secondo il progetto e consegnato con l'autorizzazione all'uso. |

- PRATICHE ECOLOGICHE ED ECO-CONCETTI VERDI

| № | Posizione | Descrizione del metodo di completamento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spazio ambientale | Per l'area da sistemare è prevista un'adeguata sistemazione paesaggistica con specie arboree e arbustive ornamentali a supporto del progetto architettonico. La vegetazione arborea e arbustiva ornamentale selezionata è adatta alla sistemazione paesaggistica della zona "LS". La vegetazione è coinvolta nella creazione di una varietà di contrasti stagionali. La selezione delle specie ha tenuto conto delle particolarità del clima locale e delle condizioni del suolo. La vegetazione boschiva è situata su un terreno naturale senza sviluppo sotterraneo. |

- GARAGE

| № | Posizione | Descrizione del metodo di completamento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rivestimento del pavimento | Calcestruzzo macinato |
| 2 | Soffitti | Al livello del seminterrato - soletta in cemento armato a vista. Al primo piano - il soffitto nella parte sottostante l'appartamento sarà isolato con pannelli isolanti in lana minerale di 6 cm di spessore. |
| 3 | Elettro- Silotokova Installazione | Installazione dei conduttori come da progetto. Numero di prese e interruttori per lampada - per progetto |

Venditore: ...............................................

(........................................................................................................................................)

Acquirente:...............................................

(........................................................................................................................................)